Dưới đây là mô tả sản phẩm chi tiết và đầy đủ cho Chốt ngày liền khối (Integral Date Marked Pins) dựa trên thông tin từ tài liệu bạn cung cấp.

# Chốt Ngày Liền Khối C-DT (Integral Date Marked Pins) – YAS-TEK

### 1. Giới thiệu chung

Chốt ngày liền khối (Integral Date Marked Pins) dòng C-DT của thương hiệu YAS-TEK là linh kiện khuôn mẫu chuyên dụng, được thiết kế để đánh dấu ngày, tháng, năm sản xuất trực tiếp lên sản phẩm nhựa.

Với thiết kế liền khối (integral), sản phẩm đảm bảo khả năng vận hành ổn định và lắp đặt cố định chắc chắn. Điểm ưu việt của dòng chốt này là không cần tháo lõi khi thay đổi chỉ thị, giúp tiết kiệm thời gian và thao tác trong quá trình bảo trì khuôn.

### 2. Đặc điểm kỹ thuật nổi bật

Sản phẩm được chế tạo với độ chính xác cao và vật liệu bền bỉ để chịu được áp lực trong môi trường ép phun:

- Vật liệu chất lượng cao: Được làm từ thép không gỉ SUS420, mang lại khả năng chống ăn mòn và chịu mài mòn tốt.

- Độ cứng tối ưu: Đạt độ cứng từ 50~53 HRC, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho linh kiện.

- Độ chính xác cao: Dung sai đường kính đạt chuẩn Dm6, và dung sai chiều dài được kiểm soát chặt chẽ ở mức L ± 0.02 mm.

- Thiết kế thông minh: Vòng chia bên ngoài được khắc sẵn (12/10/31 nấc tùy loại) giúp hiển thị rõ ràng.

### 3. Thông số kỹ thuật chi tiết

| Thông số | Giá trị / Tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mã sản phẩm | C-DT / C-DTS / C-DTD / C-DTE / C-DTF / C-DTG / C-DTN / C-DTBB | Đa dạng mã |
| Đường kính (D) | 3 mm ~ 20 mm | Dung sai Dm6 |
| Chiều dài (L) | 10 mm ~ 20 mm | Dung sai ± 0.02 mm |
| Đường kính lõi (d) | 1.9 mm ~ 8.7 mm | Tùy theo cỡ vỏ |
| Vật liệu | SUS420 |  |
| Độ cứng | 50~53 HRC |  |

### 4. Phân loại và Kích thước

Sản phẩm có nhiều biến thể để phù hợp với các nhu cầu đánh dấu khác nhau:

Theo kiểu hiển thị:

- Year–Month (Năm-Tháng): Mã C-DT, C-DTS.

- Month–Day / Day / No-marking (Tháng-Ngày / Ngày / Không khắc): Mã C-DTD, C-DTE, C-DTF, C-DTG, C-DTN.

- Year–Month Combo: Mã C-DTBB.

Theo kích thước tiêu chuẩn (Tóm lược):

- D = 3, 4, 5, 6 mm (L=10mm): Thường dùng cho mã C-DT, C-DTS.

- D = 8, 10, 12, 16 mm (L=12~20mm): Thường dùng cho các mã C-DTD, C-DTE, C-DTF, C-DTG, C-DTN.

- D = 20 mm (L=20mm): Dùng cho mã C-DTBB.

### 5. Ứng dụng

Chốt ngày liền khối được lắp trực tiếp vào khuôn ép nhựa. Công dụng chính là để truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua việc đánh dấu ngày tháng năm sản xuất lên bề mặt sản phẩm nhựa sau khi ép.

### 6. Hướng dẫn đặt hàng (Order Guide)

Để đặt hàng chính xác, quý khách vui lòng tuân theo cú pháp sau:

Cú pháp: C-DT[Kiểu][Đường kính D] [Năm]

Ví dụ minh họa:

- Để đặt chốt kiểu DTS, đường kính 8mm, cho năm 2024: C-DTS8 24.

Bạn có muốn tôi hỗ trợ tạo thêm nội dung cho bài đăng trên mạng xã hội hoặc soạn email chào hàng cho sản phẩm này không?