Dưới đây là bản mô tả sản phẩm chi tiết và chuyên sâu hơn cho dòng Bộ chốt ngày tháo lắp YAS-TEK, được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên website.

# BỘ CHỐT NGÀY THÁO LẮP YAS-TEK (INTERCHANGEABLE DATE MARKED PINS)

## Giải pháp thay lõi nhanh từ mặt phân khuôn (Exchange Type)

Trong quy trình sản xuất nhựa, việc thay đổi thông tin ngày tháng trên khuôn thường gây mất thời gian nếu phải tháo toàn bộ bộ chốt từ phía sau. Dòng sản phẩm YAS-TEK Exchange Type giải quyết triệt để vấn đề này bằng cơ chế cho phép thay thế hoặc điều chỉnh lõi mũi tên chỉ thị ngay từ mặt phân khuôn (Parting Line).

### 1. Đặc điểm kỹ thuật vượt trội

- Vật liệu cao cấp: Sử dụng thép không gỉ SUS420. Đây là loại vật liệu có khả năng chống ăn mòn cực tốt trong môi trường nhiệt độ và áp suất cao của khuôn ép.

- Độ cứng tối ưu: Sản phẩm đạt độ cứng từ 50–53 HRC. Mức độ cứng này giúp bề mặt chốt chống biến dạng khi chịu áp lực phun nhựa liên tục, kéo dài tuổi thọ linh kiện.

- Độ chính xác chuẩn công nghiệp:

  - Dung sai đường kính ngoài (D): h7.

  - Dung sai đường kính lõi (d): m6.

  - Dung sai chiều dài (L): $\pm 0.02$ mm.

### 2. Phân loại và Ứng dụng

Tùy thuộc vào nhu cầu ghi nhãn (năm, tháng, ngày hay mã lô), bạn có thể lựa chọn các mã sản phẩm tương ứng sau:

| Loại hiển thị | Mã sản phẩm (Series) | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Year–Month | DTX / DTXU / DTXS / DTXSU | Hiển thị Năm ở vòng ngoài và Tháng ở lõi xoay. |
| Month–Day | DTDX / DTDXU | Hiển thị Tháng ở vòng ngoài và Ngày ở lõi xoay. |
| Day Only | DTEX / DTEXU | Chuyên biệt dùng để đánh dấu ngày sản xuất trong tháng. |
| No-marking | DTNX / DTNXU | Lõi trơn hoặc dùng để tùy chỉnh ký hiệu riêng theo yêu cầu. |
| Combo | DTBX / DTBXU | Bộ kết hợp Year-Month đa năng. |

### 3. Bảng kích thước tiêu chuẩn kỹ thuật

Hệ thống ren giữ (M) được thiết kế tinh xảo với bước ren mịn (P) để đảm bảo lõi không bị lỏng lẻo trong quá trình vận hành.

| Đường kính (D) | Lõi (d) | Chiều dài (L) | Chiều cao (H) | Ren giữ (M×P) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.8 | 10 | 4.0 | M1.6 × 0.20 |
| 5 | 2.85 | 10 | 5.0 | M2.3 × 0.25 |
| 6 | 2.9 | 10 | 5.0 | M2.5 × 0.35 |
| 8 | 3.4 | 12 | 7.5 | M3.0 × 0.35 |
| 10 | 4.2 | 14 | 9.5 | M4.0 × 0.35 |
| 12 | 4.4 | 16 | 11.5 | M4.0 × 0.35 |
| 16 | 5.0 | 20 | 13.5 | M4.0 × 0.35 |
| 20 | 5.3 | 20 | 13.7 | M4.0 × 0.35 |

Lưu ý: Đơn vị tính là mm. Các mã có hậu tố U, S, SU là các biến thể về kiểu hiển thị hoặc cấu tạo đặc biệt theo catalog của hãng.

### 4. Hướng dẫn sử dụng và Đặt hàng

- Cơ chế hoạt động: Khi cần thay đổi thông tin (ví dụ: chuyển từ tháng này sang tháng khác hoặc bước sang năm mới), kỹ thuật viên chỉ cần thao tác tháo lắp lõi từ mặt phân khuôn bằng dụng cụ phù hợp mà không cần hạ khuôn.

- Cú pháp đặt hàng: [Mã Series][Đường kính]-[Năm].

  - Ví dụ: Quý khách cần bộ chốt Năm-Tháng, đường kính 10mm, hiển thị năm 2025: Mã đặt hàng là DTX10-25.

Bạn có muốn tôi hỗ trợ thêm về bản vẽ lắp đặt chi tiết hoặc tư vấn lựa chọn kích thước phù hợp với loại nhựa bạn đang ép không?