Dưới đây là nội dung mô tả sản phẩm chuyên nghiệp, tối ưu SEO dành cho mã sản phẩm Chốt ký hiệu tái chế (Recycle Marked Pins) - Dòng RM của thương hiệu YAS-TEK, dựa trên dữ liệu bạn cung cấp.

# Chốt Ký Hiệu Tái Chế RM (Recycle Marked Pins) – Thương hiệu YAS-TEK

Chốt ký hiệu tái chế RM là linh kiện khuôn mẫu chuyên dụng để tạo ký hiệu nhựa nổi (emboss) trực tiếp trên bề mặt sản phẩm. Sản phẩm giúp người tiêu dùng và các đơn vị xử lý rác thải dễ dàng nhận biết loại vật liệu nhựa (PET, HDPE, PVC, PP...), từ đó hỗ trợ quá trình phân loại và tái chế hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế.

## 1. Đặc Điểm Nổi Bật

- Vật liệu cao cấp: Chế tạo từ thép không gỉ SUS420, có khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt trong môi trường ép nhựa.

- Độ bền vượt trội: Độ cứng đạt 50~53 HRC, giúp bề mặt ký hiệu sắc nét và bền bỉ sau hàng nghìn chu kỳ ép.

- Độ chính xác cao: Dung sai đường kính thân đạt h7 và chiều dài đạt $\pm 0.02$ mm, đảm bảo lắp đặt khít vào tấm khuôn.

- Đa dạng chuẩn loại: Hỗ trợ đầy đủ các ký hiệu từ 1 đến 7 theo chuẩn US SPI hoặc các chuẩn tương đương của Đức/Pháp.

## 2. Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết

Sản phẩm được thiết kế với nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với từng không gian trên khuôn:

| Đường kính (D) | Chiều dài (L) | Ren giữ (M) | Kích thước ký hiệu (A) | Độ dày nổi (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 mm | 10 mm | M4 | 5 mm | 0.2 mm |
| 10 mm | 12 mm | M5 | 6 mm | 0.3 mm |
| 16 mm | 14 mm | M6 | 10 mm | 0.3 mm |
| 20 mm | 16 mm | M6 | 12 mm | 0.3 mm |

## 3. Phân Loại Ký Hiệu Vật Liệu

Tùy vào loại nhựa sản xuất, quý khách có thể lựa chọn mã biến thể tương ứng:

- RM1 (PET): Nhựa Polyethylene Terephthalate.

- RM2 (HDPE): Nhựa High-Density Polyethylene.

- RM3 (PVC): Nhựa Polyvinyl Chloride.

- RM4 (LDPE/PP): Nhựa Low-Density Polyethylene.

- RM5 (PP): Nhựa Polypropylene.

- RM6 (PS): Nhựa Polystyrene.

- RM7 (Other): Các loại nhựa khác.

Các biến thể chuẩn: * Dòng J: Theo chuẩn US SPI (Ví dụ: RM1J, RM2J...).

- Dòng E/G/F: Theo các chuẩn tương đương quốc tế khác.

## 4. Hướng Dẫn Lắp Đặt & Đặt Hàng

### Cách lắp đặt:

- Gia công lỗ lắp chốt trên tấm khuôn với dung sai H7.

- Đóng nhẹ chốt vào lỗ và căn chỉnh hướng của ký hiệu theo yêu cầu thiết kế.

- Sử dụng bu lông siết chặt thông qua lỗ ren (M4/M5/M6) ở phía sau để cố định chốt.

### Hướng dẫn đặt hàng:

Quý khách đặt hàng theo cú pháp: RM + [Số ký hiệu] + [Biến thể chuẩn] + [Đường kính D]

- Ví dụ: RM2J8 (Chốt ký hiệu số 2 - HDPE, chuẩn US SPI, đường kính 8mm).

YAS-TEK – Giải pháp linh kiện khuôn mẫu chính xác và tin cậy.

Bạn có muốn tôi hỗ trợ soạn thảo thêm nội dung Email chào hàng hoặc Bài đăng mạng xã hội cho dòng sản phẩm này không?